一 KKS简介

电厂标识系统(KKS)编码起源于德国，为德语Krartwerk-Kennzeichen System的缩写，其含义即电厂标识系统。我国最早于20世纪90年代开始引进和使用KKS，目前，大部分新建的电厂从建设数字化电厂的角度出发，要求必须采用KKS编码系统，统一编码并标识图纸及现场的设备挂牌标识，国内电力设计院、发电集团、电力企业等相继组织编制了KKS企业标准，并在企业内部推广应用。国家有关部门已发布了相关标准(《电厂标识系统设计则》，DL/T950-2005)，并在积极联系发布更详细的细则；在《火力发电厂厂级监控信息系统技术条件》(DL/T 924-2005)中第4.5条款明确规定采用DL/T 950-2005标准；在实际应用中，KKS编码实现了设计图纸的标注和现场的设备挂牌上，成为信息系统(MIS、EAM、SIS、DCS等，包括状态检修系统)各功能模块联系的纽带。

电厂标识系统(KKS)编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中；它拥有足够的容量且可扩充，能够标识不同类型电厂所有的设备；KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明，代码简单明了，能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理，为电厂信息系统(如MIS、ERP、EAM、SIS)的建立提供强有力的支撑，为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外，KKS编码可以与其它编码混合使用，比如文档编码、备品备件编码等，这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方便。

1、KKS编码的分类与结构

考虑到对电厂各种装置、装置的各部分和设备部件的识别有各种要求，KKS有三种不同类型的代码

1)相关工艺代码：系统和设备部件与过程相关的标识，根据它们在机械、土建、电气和热控工程方面的作用编码。这种编码被所有的工程专业所使用，对于机械，电气，控制或土建工程，设备组及元件作出的标识必须与“与工艺系统有关”相关。在KKS编码类型中，它是最为重要的代码；

2)安装位置代码：用于标识电器、仪表、控制装置和设备的安装单元和安装空间；

3)地点场所代码：为电厂中安装的装置、装置部件、设备分项提供建筑物、楼层、房间和消防区域的标识，以保证其安装位置的唯一性。它可用于所有的工程领域(机械、土建、电气、仪控)。

三种编码类型采用相同的标识结构：分为四层。如下图所示：

2、KKS的特点

1)能区分所有设备和分系统；

2)能清楚地标识所有分系统，采用逐级细分的方法，数据字符具有固定意义；

3)在容纳电厂新工艺的延伸方向上有足够能力。具有足够的代码储备，以备将来电厂工程发展的需；

4)根据需要，可以选择不同的标识；

5)编码长度可变，且不算太长，容易辨认；

6)编码的信息表达完整、规范，具有唯一性；

7)编码结构层次分明，不易发生混乱或重复；

8)具有广泛适用性，可用于各类型的发电厂和电站；

9)易于计算机处理。

3、KKS的用途

1)作为电厂各信息系统的联系纽带，实现信息的全厂或集团共享；

2)将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围；

3)针对各种类型的发电厂，对全厂的设备、建筑物进行编码，便于设备管理和经营管理；

4)全厂所有设备采用统一的独一无二的编码，有利于信息化管理；

5)便于全厂各部门及时查询相关物资或设备的存贮、使用情况、动态反应全厂的固定资产状况；

6)给使用者提供一种定位或分类的信息，对该编码对应的实物有直观的了解，便于检维修工作。

二 合作方式

我司可提供KKS全包、培训、指导、监理、审核等业务。

如果想咨询业务或者获得帮助，请拨：025-83616930.

南京木田电力科技有限公司

地 址：南京市解放南路八宝东街1号瑞鑫兰庭综合楼1608

电 话：025-83616930

传 真：025-84680780 邮编：210007

E-mail:mtdl@mtdl.cn